LABORATORIO #2 – REDES Y SERVICIOS IPv4

ACTA 2 – Configuración técnica y resolución de problemas de Capa 2/3

Equipo: Andrés Felipe Ramos – Sara Velandia – Juan Manuel Castro

| Fecha | Miércoles 16 de Sepitembre |
| --- | --- |
| Modalidad | Reunión de equipo presencial |
| Actividad | Laboratorio 2: Redes SOHO y Servicios IPv4 |

- Objetivo de la reunión

Implementar la topología definida en la primera reunión, configurar las VLAN, enlaces troncales, direccionamiento IPv4, enlaces WAN, WLC, LAP y enrutamiento dinámico, además de identificar y solucionar los problemas encontrados durante la integración.

- Agenda

Configurar VLAN y enlaces troncales.

Configurar direccionamiento y subinterfaces del Router SOHO.

Configurar enlaces WAN y OSPF.

Resolver problemas de conectividad y asociación WLC-LAP.

- Participación y aporte de los integrantes

Andrés Felipe Ramos: Revisó la configuración de las VLAN en los switches y verificó que los puertos de acceso pertenecieran a las VLAN correspondientes. También participó en la comprobación del direccionamiento DHCP de los clientes.

Sara Velandia: Configuró y verificó los enlaces seriales entre los routers ISP. Participó en la configuración de OSPF y utilizó las tablas de rutas para comprobar que las redes remotas fueran aprendidas correctamente.

Juan Manuel Castro: Trabajó en la integración del WLC y LAP. Verificó la dirección de administración del WLC, la dirección del controlador configurada en el LAP y las WLAN asociadas a las VLAN.

- Desarrollo y análisis

La implementación comenzó con la capa física y de enlace. Se verificó que los enlaces entre switches estuvieran activos y configurados como trunks 802.1Q.

Posteriormente se configuraron las subinterfaces del Router SOHO:

172.16.35.1

172.16.40.1

172.16.80.1

172.16.99.1

Estas interfaces funcionan como gateways de las respectivas VLAN.

En la capa de Internet se configuraron los enlaces seriales y el enrutamiento dinámico. Las pruebas mediante show ip ospf neighbor permitieron comprobar que los routers formaran adyacencias y que las redes remotas aparecieran en las tablas de enrutamiento.

Uno de los problemas identificados estuvo relacionado con la configuración de los enlaces y las VLAN. Se revisaron los puertos mediante show interfaces status, show interfaces trunk y show vlan brief.

También se presentó el problema de asociación entre el LAP 3702i y el WLC 3504. Se verificó que el LAP obtuviera una dirección IPv4 válida mediante DHCP y que tuviera configurada como Primary Controller la dirección:

172.16.99.2

El análisis permitió diferenciar un problema de direccionamiento de uno de asociación del controlador.

- Decisiones y acuerdos

- Estandarización de Troncales (Trunks): Se acuerda configurar explícitamente el modo troncal en los puertos de interconexión de los switches 2960 mediante el comando switchport mode trunk y fijar la VLAN 99 como nativa (switchport trunk native vlan 99).

- Arquitectura Inalámbrica Centralizada: Se decide utilizar el WLC 3504 para el manejo dinámico de túneles CAPWAP hacia el AP LAP1, configurando un SSID corporativo/guest segmentado directamente hacia la VLAN 35 y la VLAN 80.

- Implementación de Enrutamiento OSPF: Se acuerda configurar OSPF en el área 0 para interconectar el router R_SOHO, los routers del proveedor ISP_BOG / ISP_NET y el router de servidores R_Servers, evitando el uso de protocolos obsoletos como RIP.

- Configuración de Servicios Centralizados: Se establece que el servidor DHCP entregue de forma automática las direcciones IP, la máscara, la puerta de enlace y la dirección del servidor DNS (203.0.113.10) a todos los terminales cableados e inalámbricos.

- Parametrización del Servidor Web y DNS: Se acuerda alojar la página web personalizada en el servidor web (203.0.113.20) y configurar un registro tipo A en el servidor DNS para que responda al nombre de dominio svd.net desde el puerto 80.

- Tareas y responsables

| Responsable | Tarea / compromiso |
| --- | --- |
| Andrés Felipe Ramos | Verificar VLAN, trunks, STP y direccionamiento de los clientes. |
| Sara Velandia | Verificar OSPF, tablas de rutas, enlaces WAN y conectividad entre routers. |
| Juan Manuel Castro | Verificar WLC, LAP, WLAN y conectividad inalámbrica. |

- Dificulltades, riesgos y soluciones

- Se encontraron problemas que inicialmente parecían estar relacionados con la conectividad general, pero fueron clasificados por capas.

- En Capa 1, se verificó el estado físico de los enlaces mediante los estados up/down.

- En Capa 2, se revisaron las VLAN, los puertos de acceso y los trunks. Los problemas de VLAN nativa o de transporte de VLAN se analizaron utilizando show interfaces trunk.

- En Capa 3, se verificaron las direcciones IPv4, gateways y rutas OSPF. Las pruebas de ping permitieron comprobar progresivamente la comunicación entre redes.

- En la WLAN se comprobó que el LAP tuviera direccionamiento válido y la dirección del controlador. El problema de asociación WLC-LAP se resolvió verificando la conectividad IP y la configuración del controlador antes de continuar con las pruebas de usuario.

- Cierre

Al finalizar la reunión, la infraestructura principal quedó operativa. Se confirmó la conectividad entre las redes SOHO, WAN y DMZ y se acordó continuar con la configuración de servicios y las pruebas finales.